ANEXA 20

Nr. inregistrare ORCT ……………………. / data…………………….

proces verbal de revizie tehnica pentru luna ........................................ a subsistemelor de detectie si alarmare la efractie incendiu inundatie gaze si a sistemului de televiziune cu circuit inchis (CCTV) montate la sediul ORCT …………………………………………

| Nr. Crt. | Verificari obligatorii | Functional |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NU |  |
| 1. | Verificari subsistem de alarmare si detectie la efractie, incendiu inundatie – continut: |  |  |  |
|  | - centrala alarmare si detectie la efractie in alarma si in stand-by; - continuitate circuite; - module extensie (dupa caz); - surse de alimentare inclusiv acumulatorii de back-up ; - senzori pentru detectie la efractie (PIR, soc, contacte magnetice, etc); - tastaturi; - buton si pedala panica casierie/birouri (functionare in mod silentios); - detectori de fum si temperatura (dupa caz); - suporti detectori si izolatori (dupa caz); - butoane de incendiu; - curatire detectori; - verificare individuala a fiecarui detector de fum si temperatura (dupa caz); - sistem, atunci cand este in alarma; - acumulatori ; - sirena interioara si sirena exterioara; - calcul energetic subsistem si refacere dupa caz; - simulare la efractie; - simulare incendiu si testare sistem ; - comunicator pentru transmisie la distanta avand si confirmare de la societatea ce monitorizeaza locatia respectiva. - Listare evenimente in bufferul memoriei centralei de alarmare si detectie la efractie, transfer PC si predarea acestora in format electronic ORCT/ONRC Reprogramarea codurilor de acces si programare (cod utilizator, cod master, cod instalator, cod duress) |  |  |  |
| 2. | Verificari subsistem de televiziune in circit inchis : |  |  |  |
|  | - inregistrator digital (functionalitate si setari parametrii de functionare, parole acces, reprogramari ); - camere video (redirectionari, curatat lentile si reglaj daca este necesar); - continuitati circuite; - conexiuni; - console de sustinere camere; - incinte termostatate. - adaptoare BNC/UTP ; - alimentari cu energie electrica (surse, UPS-uri); - calcul energetic subsistem si refacere dupa caz; |  |  |  |
| 3. | Verificari subsistem de control acces (in locatiile unde sunt montate): - verificari calculator proces /server sistem control acces; - unitati centrale; - cititoare carduri; - buton de urgenta si buton cerere acces; - conexiuni; - surse de alimentare si acumulatori; - incuietori electromagnetice; - contacte magnetice de monitorizare stare usa; |  |  |  |
| 4. | Alte verificari obligatorii | Functional |  |  |
|  |  | DA | NU |  |
|  | listare rapoart de evenimente de pe unitatile centrale de la data ultimului service si pana la data prezenta si comparat cu rapoartul de evenimente de la firma de monitorizare (pus la dispozitie de autoritatea contractanta) ; |  |  |  |

Observatii:

NOTA:  * Prin semnarea acestui process verbal de revizie tehnica lunara de catre reprezentantul ORCT ………………………, se confirma faptul ca reprezentantul prestatorului a fost prezent pentru efectuarea operatiunilor prevazute in caietul de sarcini anexa la Acorul Cadru

** Prin semnarea acestui process verbal de revizie tehnica lunara de catre reprezentantul prestatorului, se certifica efectuarea operatiunilor prevazute in prezentul proces verbal , cat si functionarea subsistemelor in parametrii optimi, inclusiv comunicarea cu dispeceratul firmei de monitorizare.

ORCT    ……………………….                                                                                                                                  Reprezentant  Prestator   Nume si prenume

Dna./dl. …………………………                                                                                                                       Dl……………………………………………

Semnatura *……………………….    Data                                                                                                                   Semnatura **……………………….

Stampila