CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE

MATERIALE / ECHIPAMENTE DE CABLARE STRUCTURATA PENTRU

TRANSMISII VOCE/DATE CATEGORIE 6

CPV-32581100- 0 cablu de transmisie a datelor,

CPV-44322000- 3 accesorii pentru cabluri,

CPV-32420000- 3 echipament de retea

2017

Oficiul National al Registrului Comertului urmeaza sa implementeze in decursul unei perioade de 18 luni noi sisteme de cablare structurata pentru transmisii voce/date in viitoare locatii. Pentru asigurarea necesarului de materiale/echipamente prezentam mai jos tabelele si detaliile tehnice pentru fiecare produs in parte. Precizam faptul ca implementarea sistemelor se va realiza in regie proprie de către personal specializat care deţine calificările necesare, iar pretul produselor ofertate, va contine numai valoarea materialelor/echipamentelor, nu si a manoperei.

CANTITATILE DE MATERIALE SI SPECIFICATIILE TEHNICE MINIME OBLIGATORII

MATERIALE  LOT 1 -echipamente de retea si cablu de transmitere a datelor

| NR.CRT. | DENUMIRE MATERIAL | U/M | NECESAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABLU UTP CAT.6 - 4 PERECHI, 24AWG | ROLE | 215 |
| 2 | PATCH CORD UTP CAT. 6 - RJ45 - 1M | BUC | 655 |
| 3 | PATCH CORD UTP CAT. 6 - RJ45 - 2M | BUC | 655 |
| 4 | PATCH CORD UTP CAT. 6 - RJ45 - 3M | BUC | 655 |
| 5 | PATCH CORD UTP CAT. 6 - RJ45 - 5M | BUC | 655 |
| 6 | MINI JACK RJ 45 PENTRU PRIZE SI RAME | BUC | 2700 |
| 7 | PRIZA DUBLA APARENTA PENTRU MINI JACK RJ45 | BUC | 655 |
| 8 | RAMA PENTRU MINI JACK RJ45 | BUC | 300 |
| 9 | RAMA PATCH PANEL 24 PORTURI CU BARA | BUC | 55 |
| 10 | PATCH PANEL VOCE | BUC | 15 |

In vederea asigurarii calitatii sistemului de cablare structurata pentru transmisii voce date, ce urmeaza a fi implementat de catre ONRC, produsele de la pozitiile 1 pana la 10, aferente lotului 1, vor fi furnizate de la acelasi producator( in acest sens se va completa anexa 5). Echivalent se accepta si furnizarea de produse de la diversi producatori, cu conditia prezentarii de rapoarte de incercare sau dosare tehnice ale producatorilor, care sa demonstreze compatibilitatea produselor ofertate, conform art. 158 si art. 159 din Legea nr. 98/2016.

MATERIALE  LOT 2- echipamente de retea si accesorii pentru cabluri

| NR.CRT. | DENUMIRE MATERIAL | U/M | NECESAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WIRE MANAGER 2U | BUC | 30 |
| 2 | ETICHETE PANDUIT P.P. + PRIZE | BUC | 10 |
| 3 | ETICHETE PANDUIT PATCHCORD | BUC | 10 |
| 4 | RAFTURI FIXE RACK | BUC | 6 |
| 5 | PRIZA MULTIPLA 19" DE DULAP | BUC | 5 |
| 6 | SUPORTI SPECIALI PRINDERE CABLU BIROU | BUC | 200 |
| 7 | SUPORTI SPECIALI PRINDERE CABLU TAVAN | BUC | 500 |
| 8 | MUFE RJ 45 | BUC | 200 |
| 9 | BANDA IZOLATOARE 19MMX10M | BUC | 100 |
| 10 | COLIER PVC 100mm | BUC | 15 |
| 11 | COLIER PVC 200mm | BUC | 45 |
| 12 | DISPOZITIV REALIZAT FORMA DE CABLU | BUC | 2 |

MATERIALE  LOT 3 -echipamente de retea, cablu de transmitere a datelor si accesorii pentru cabluri

| NR.CRT. | DENUMIRE MATERIAL | U/M | NECESAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABLU PLAT TELEFONIE 4 PERECHI | M | 800 |
| 2 | DOZE RIGIPS Dn= 68 mm | BUC | 300 |
| 3 | MUFE RJ 11 | BUC | 1000 |
| 4 | BANDA AUTADEZIVA | BUC | 20 |
| 5 | CANAL CABLU PVC DE PARDOSEALA 50X14 | M | 300 |
| 6 | CANAL CABLU PVC 120X60 | M | 150 |
| 7 | CANAL CABLU PVC 60X40 | M | 450 |
| 8 | CANAL CABLU PVC 40X25 | M | 600 |
| 9 | CANAL CABLU PVC 40X20 | M | 750 |
| 10 | CANAL CABLU PVC 25X25 | M | 750 |
| 11 | CANAL CABLU PVC 25X20 | M | 750 |
| 12 | CANAL CABLU PVC 25X15 | M | 750 |
| 13 | DIBLURI Dn=6x30mm +HOLSURUBURI 4x35mm | BUC | 10000 |

MATERIALE  LOT 4 -echipament de retea

| NR.CRT. | DENUMIRE ECHIPAMENT | U/M | NECESAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DULAP COMUNICATII 42U (600x600mm) MODULAR | BUC | 6 |

CERINTE TEHNICE LOT 1

In vederea asigurarii calitatii sistemului de cablare structurata pentru transmisii voce date, ce urmeaza a fi implementat de catre ONRC, produsele de la pozitiile 1 pana la 10, aferente lotului 1, vor fi furnizate de la acelasi producator. Echivalent se accepta si furnizarea de produse de la diversi producatori, cu conditia prezentarii de rapoarte de incercare sau dosare tehnice ale producatorilor, care sa demonstreze compatibilitatea produselor ofertate, conform art. 158 si art. 159 din Legea nr. 98/2016.

Pozitia 1. Cablu UTP categorie 6, 4 perechi, 24 AWG, 100 Ohm

Cablurile UTP categorie 6, vor fi ofertate la role de 305 m, mantaua exterioara va fi din PVC, forma rotunda si vor fi insotite de testele electrice de performanta  in conformitate cu standardele IEC 61156-5 si cu ISO/IEC 11801 pentru categoria 6 (raport/bulletin de test) eliberate de societati specializate si acreditate in domeniu. Pe intreaga lungime de (305m) cablurile vor fi prevazute cu separator stea. Obligatoriu cablurile vor fi inscriptionate cu date de referinta (de ex: lungimea la fiecare metru de cablu, producatorul, categoria si denumirea cablului) .

Cablurile furnizate trebuie sa corespunda standardelor IEC-61156-5 si ANSI/TIA/EIA 568 -C.2, Categorie 6.

- Domeniu de aplicatie

Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet), and 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)

- Specificatii tehnice detaliate:

    - conductor din Cu solid, 24 AWG;

    - izolatie PVC 1.0 mm ;

    - 4 perechi;

    - cod culoare - conform standard ANSI/TIA/EIA 568 -C.2;

    - toate perechile sunt rasucite de-a lungul separatorului central tip stea.

- Proprietati generale:

    - greutate maxima/rola 305m 12 kg;

    - test flacara: PVC (CM) – UL 1685 sau similar;

    - temperatura de lucru:

                - in timpull instalarii intre 00  si +500 C (during installation);

                - in timpul functionarii statice intre -200  si +600 C (during static operation);

    - raza de curbura:

                - in timpul instalarii 10 x D (during installation);

                - in timpul functionarii 8 x D (during operation).

Pozitiile 2.3.4.5. Patch Cord UTP categorie  6

Cablurile de legatura tip patch cord vor fi insotite de buletine de masuratori la categoria 6 si vor fi echipate cu mansoane de protectie  la ambele capete. La cerinta cumparatorului patch cord-urile vor fi livrate pe culori diferite. Cerintele de detaliu (culoare) se vor stabili in faza de accord cadru.

- Domeniu de aplicatie

Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet), and 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)

- Specificatii tehnice detaliate:

| Lungime (m) | 1, 2, 3, 5 |
| --- | --- |
| Culoare | In faza de contract |
| Manson protectie | Transparent |
| Schema conexiune | T568B |
| Dimensiune AWG | Standard 24 AWG |
| Temperatura de operare | -10ºC to 60ºC |
| Temperature de depozitare | -40°C to 70°C |
| Dimensiune cablu | Metrii |
| Standards | PoE, PoE+ |
| Cap terminal 1 | Modular Plug |
| Cap terminal 2 | Modular Plug |
| Cable Type | U/UTP |

Pozitia 6. Tip Mini Jack categorie 6/ Class E

Avand in vedere faptul ca ONRC are in stoc rame Patch Panel neechipate si prize voce/date din gama producatorului  Panduit SUA, solicitam ca modulele tip Mini Jack categorie 6 sa fie de la acelasi producator sau sa fie compatibile cu acestea pentru a putea utiliza si stocul actual din dotare.

- Domeniu de aplicatie

Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet), and 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)

- Specificatii tehnice detaliate:

- conectori categorie 6, tip RJ45, neecranati, care sa prezinte suprafetele de contact a celor 8 contacte, placate cu un strat de aur (50 microinches);

- conectica oferita trebuie sa corespunda performantelor testelor la categorie 6, conform cu standardul TIA/EIA 568 - C.2;

- sa confere un mod de instalare profesional pe codul culorilor si un timp foarte scurt de conectarea al cablurilor  cca  1 minut.

- Schema conectorizare fire T568A sau T568B;

- Material – carcasa modul din ABS, cap fire din polycarbonate;

- Temperature de operare - (-10°C to 65°C);

- Temperature de depozitare - (-40°C to 70°C);

- Standarde - PoE, PoE+, PoE++;

- Culorile modulelor se vor stabili in faza de contract.

Pozitia 7si 8 - Prize duble - varianta aparenta (PT) si varianta ingropata (ST), culoare alba

- Domeniu de aplicatie

Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet), and 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)

- Specificatii tehnice detaliate:

Prizele solicitate se vor livra in 2 variante de instalare:

Varianta 1: Prize duble tip box pentru montaj aparent (varianta PT), neechipate compatibile cu modulele neecranate tip Mini Jack categorie 6, descrise mai sus la pozitia 6 din  in caietul de sarcini;

Varianta 2: Masca/ornament exterior, dubla – una rama cu 2 porturi/sloturi, montaj ingropat (varianta ST), neechipate compatibile cu modulele neecranate tip Mini Jack categorie 6, descrise mai sus la pozitia 6 din  in caietul de sarcini. Fiecare rama/masca/ornament va fi prevazuta cu 2 holsuruburi/suruburi adecvate pentru prinderea acestora pe doza de rigips.

Material : ABS

Ambele variante de prize trebuie să permită o etichetare vizibilă și o instalare de module fibră optică tip ST sau LC.

Pozitia 9 - Patch Panel rama cu bara spate, 19”, 24 porturi, varianta modulară

- Domeniu de aplicatie

Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet), and 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)

- Specificatii tehnice detaliate:

- 1 rama metalica prevazuta cu bara spate pentru sustinere si organizare cabluri UTP/Fibra Optica ,cu montare la 19” in dulapul de comunicatii, avand un numar total de  24 de porturi/ sloturi libere;

- Sa permita la nevoie montare de fiber spool si conectica/module de fibra optica tip ST sau LC;

- Sa permita  montarea modulelor de cupru tip Mini Jack sau modulelor de FO in varianta simpla (fara scule profesionale, prin inclichetare);

- Sa permita folosirea de conectica tip Mini Jack Rj45, categorie 6,  identici cu cei de la prize;

- Sa poata fi legat la impamantarea dulapului de comunicatii;

- Inaltime ocupata pe verticaal in dulapul de comunicatii 1U;

- Sa permita o etichetare vizibila a porturilor de la 1 la 24.

Pozitia 10 - Patch Panel categorie 5E, 19”, 24 porturi, complet echipat

Patch Panel categorie 5E, culoare neagra, cu montare la 19” in dulap de comunicatii, complet echipat cu 24 porturi RJ45  fata si conectica 110 pe spate, care sa permita sertizarea cablurilor UTP necesare la comunicatiile voce.

- Domeniu de aplicatie

Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet), and 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)

- Specificatii tehnice detaliate:

- Sa permita etichetare vizibila a porturilor de la 1 la 24;

- Montare la 19” in dulapul de comunicatii;

- Inaltime ocupata in dulap comunicatii de 1U;

- Temperature de operare de la -10°C to 65°C;

- Temperature de depozitare de la -40°C to 70°C;

- Sa permita conexiuni in varianta T568A si T568B;

CERINTE TEHNICE LOT 2

Pozitia 1 – Wire Manager 2U

Organizator Patch Cord (Wire Manager), 2U, numai fata, confectie din material PVC tip canal (baza si capac), prindere la 19”. Baza trebuie prevazuta din constructie cu sloturi de acces  tip pieptene, flexibile pentru o instalare cat  mai usoara a cordoanelor de legatura (patch cord).

Organizatorul de cabluri (wire manager) va fi prevazut cu fante pe baza pentru acces cabluri din interior dulap comunicatii.

Capacul organizatorului trebuie sa permita accesul / instalarea patch cord-urilor fara a fi demontat de pe baza (acces prin rabatare).

Pozitia 2,3 – Etichete Panduit pentru prize, patch paneluri si cabluri

ONRC are in dotare 2 imprimante marca Panduit tip LS8E ce sunt utilizate la etichetarea:

- prizelor de voce/date;

- patch panelurilor de voce/date;

- cablurilor de cupru sau fibra optica;

Din acest motiv, solicitam achizitionarea a doua tipuri de etichete cu part number S100X150VAC, C061X030FJC  ale căror caracteristici tehnice sunt atasate la prezentul caiet de sarcini sau sunt disponibile pe site-ul producatorului la adresele http://www.panduit.com/wcs/Satellite?q=C061X030FJC&c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPage%2FSearch_Layout&cid=1345565623132&packedargs=locale%3Den_us&pagename=Search_Wrapper

si

http://www.panduit.com/wcs/Satellite?q=S100X150VAC&c=Page&childpagename=Panduit_Global%2FPage%2FSearch_Layout&cid=1345565623132&packedargs=locale%3Den_us&pagename=Search_Wrapper,

In cazul ofertării unor etichete compatibile, se accepta si furnizarea de produse de la alţi producatori, cu conditia prezentarii de rapoarte de incercare sau dosare tehnice ale producatorilor, care sa demonstreze compatibilitatea produselor ofertate cu imprimantele din dotare, conform art. 158 si art. 159 din Legea nr. 98/2016.

Pozitia 4 – Rafturi fixe rack

Rafturile / politele sunt prevazute pentru montarea anumitor echipamente active din dotare fara posibilitati de prindere la 19” in dulapurile de comunicatii.

- Specificatii tehnice detaliate:

- Sa permita montarea un dulap comunicatii la 19”;

- Sa fie vopsit in camp electrostatic si de preferat culoarea negru;

- Constructive metalica din otel, minim 2mm grosime;

- Inaltime ocupata in dulap pe verticala, 2U;

- Adancime 450mm;

- Sa suporte minim 25 kg;

- Sa fie prevazut cu orificii de ventilatie (perforat).

Pozitia 5 – Priza multipla pentru dulap comunicatii

Modulul de priza multipla este necesar la conectarea echipamentelor active din dulapurile de comunicatii.

- Specificatii tehnice detaliate:

- Alimentare la 220 Vca;

- Minim 6 sloturi 220Vca, 16A, cu contact de protectie;

- Sa permita prindere la 19” in dulapul de comunicatii;

- Sa fie prevazut cu commutator ON/OFF;

- Spatiu ocupat pe vertical in dulapul de comunicatii, 1U.

Pozitia 6 si 7  - Suporti speciali de prindere cablu pe birou si in tavan

Suportii sunt necesari la prinderea formelor de cablu aferente magistralelor orizontale si verticale, respectiv in situatii de prindere cablu pe mobilier sau diverse suprafete care nu se pot perfora.

Suportii de mobilier vor fi prevazuti si cu suport dublu adeziv pentru lipire in cazuri special si cu orificii de prindere forma cablu cu ajutorul colierelor/bridelor PVC.

Pentru documentare a se vedea imaginile de mai jos.

1				2

- Suport prindere forma cablu cu brida in tavan fals

- Suport prindere forma cablu cu brida pe suprafete netede gen mobilier.

Pozitia 8 – Mufe RJ45

- Specificatii tehnice detaliate:

| Culoare | Transparent |
| --- | --- |
| Adancime (mm) | Standard 22.9 |
| Pozitii | 8 |
| Contacte | 8 |
| Inaltime (mm) | Standard 8.1 |
| Latime (mm) | Standard 11.7 |
| AWG Size | Standard 24 |
| Mediu de lucru | -10°C to 60°C |
| Material constructie | Polycarbonat |
| Nr de porturi | 1 |
| Nivel performanta | Categorie 5e/Class D |
| Tip mufa | Mufa Standard |
| Schema conexiune | T568A/T568B |

Pozitia 9 – Banda izolatoare

- Specificatii tehnice detaliate:

- Culoare negru sau gri;

- Lungime maxima 10-15m;

- Utilizare exterior/interior;

- Adeziv special ce ofera aderenta superioara si comformabilitate excelenta peste intervale extinse de temperatura;

- Rezistenta la lumina soarelui si in conditii de clima cu temperaturi reduse (gen Data Center).

Pozitia 10 si 11 – Coliere PVC de 100 si 200 mm

Colierele de strangere din material PVC vor fi utilizate la instalatii electrice  de curenti slabi si trebuie sa indeplinesca urmatoarele conditii:  material PA (poliamida), rezistenta la temperatura de -400C pana la +850C si rezistente la foc, conform U.L. 94 – V2.

- Specificatii tehnice detaliate colier 100mm:

- Culoare alba;

- Stil blocare – blocat;

- Lungime 100 mm;

- Latime 2,5mm

- Grosime –  1,1 mm (a se asocial cu orificiile de ghidaj de la suporti prindere forma cablu;

- Interval diametru stranger – de la 1,5mm la 22 mm;

- Temperature de lucru - -60°C- 85°C;

- Temperature de instalare -20°C -  0°C

- Temperature de operare  -60°C - 85°C ;

- Forta de strangere – minim 70N.

- Specificatii tehnice detaliate colier 200mm:

- Culoare alba;

- Stil blocare – blocat;

- Lungime 188 - 200 mm;

- Latime 4,8 - 5 mm

- Grosime –  1,3 mm (a se asocial cu orificiile de ghidaj de la suporti prindere forma cablu;

- Interval diametru strangere – de la 1,5mm la 48 mm;

- Temperature de lucru - -60°C- 85°C;

- Temperature de instalare -20°C -  0°C

- Temperature de operare  -60°C - 85°C ;

- Forta de strangere – minim 70N.

Pozitia 12 – Dispozitiv realizat forma de cablu

Organizator forma de cablu – specificatii/cerinte tehnice

- Sa reduca timpul de instalarea a cablului sau formei de cablu cu până la 50%, în comparație cu metodele tradiționale;

- Sa optimizează dimensiunea formei de cablu și sa îmbunătăteasca aspectul instalat;

- Sa aiba două inserții mâner de diametre de cablu de rețea multiple;

- Sa permita gruparea cablurilor fără răsucire de la sfârșitul sau mijlocul de pachet;

- Sa fie construit din material rezistent la impact si un design cu frecare redusă;

- Sa permita alunecarea lina pe fascicul de cablu.

Pentru edificare a se vedea imaginile urmatoare.

CERINTE TEHNICE LOT 3

Pozitia 1 – Cablu plat telefonie 4 perechi

Specificatii tehnice:

- Tensiune: 50VCC/1A;;

- Temperatura de lucru < 70 grade Celsius;

- Capacitate electrica / pereche Maxim 100 nF/KM;

- Culoare negru;

- Ambalaj 100m/rola

Pozitia 2 – Doze rigips

Specificatii tehnice:

- Sa permita montarea aparatelor pe rigips;

- Diametru exterior D=60-68mm

- Adancime 45mm;

- Sa fie livrata cu 2 holsuruburi pentru prindere rama aparat

Pozitia 3 – Mufe RJ 11

Specificatii tehnice:

- Tip accesorii: Conectori;

- Altele: 6 pini, 4 contacte;

- Tip conectori: RJ 11;

- Material transparent.

Pozitia 4 – Banda autoadeziva

Pentru montare pe partea conductoare de jos a canalului PVC. Inlesneste  fixarea barei, fara utilizarea surubului pentru pentru lemn.

Specificatii tehnice:

- Dimensiune (mm) : 50x1

- Lungime : 10 M;

- Sa ofere o rezistenta de lipire pe timp indelungat.

Pozitiile 5 – 12 Canal PVC aparent de perete si de pardoseala

Canalele vor fi  folosite pentru instalatii electrice de curenti slabi. Materialul  solicitat al canalului este policlorura de vinil (PVC), dura cu autostingere.

- Specificatii tehnice detaliate canal PVC aparent de perete

- Culoare alba;

- Lungime bara – 2m

- Rezistenta termica de la -50C pana la +600C

- Sa corespunda incercarii la rezistenta impotriva extinderii flacarii (grad de ardere A pana la C3) si sa fie  rezistent la medii agresive;

- Sa fie insotite de certificate de calitate si garantie de la producator;

- Specificatii tehnice detaliate canal PVC de pardoseala

- Culoare gri de preferat sau orice alta culoare inchisa;

- Lungime bara – 2m

- Rezistenta termica de la -50C pana la +600C

- Sa corespunda incercarii la rezistenta impotriva extinderii flacarii (grad de ardere A pana la C3);

- Sa fie prevazut cu 2 pereti despartitori la componenta de baza;

- Sa fie insotite de certificate de calitate si garantie de la producator;

Pot fi livrate si alte dimensiuni asemanatoare fata de cele solicitate in tabelul corespunzator lotului 2, dar care sa nu ofere o sectiune de lucru mai mica.

Pozitia – 13 Diblu si holsurub

Se vor utiliza prin insurubare la fixarea a canalului de cablu si a unor componente ale sistemului de cablare structurata pentru transmisii voce/date (ex: prize, repartitoare de perete, etc.) pe suprafete din beton si zidarie.

Specificatii tehnice diblu si holsurub:

- Diblu cu D = 6mm

- Holsurub: 4 x 35 mm

CERINTE TEHNICE LOT 4

Dulap de comunicatii 19”

- Specificatii tehnice

- Dimensiunile : Înălțime:  42U , Lățime: 600 și 600 mm adâncime

- Constructie - Design cadru robust,  prevazut cu suruburi M6 × 12

- Livrat neasamblat;

- Prevazut cu documentatie tehnica de asamblare in limba romana sau engleza;

- Sa permita asamblare rapidă și ușoară;

- Constructie tablă de oțel de 1,5 mm și 2;

- Sarcină de incarcare 42 U: 500 kg  la 19 " pe extruziuni/montanti vertical;

- 2 perechi de montanti orizontali pentru alunecare la 19 ", reglabili din interior;

- Grad de protectie - IP30;

- Culoare Standard  - gri sau negru;

- Usa din fata - sticlă de securitate cu blocare mâner pivotant din profil;

- cheie universală 333;

- Unghiul de deschidere al ușii 180 °;

- Panoul  spate - detașabil, cu intrare pentru cablu knock-out și blocare;

- panouri laterale - detașabile, cu încuietori exterioare;

- Orificii de intrare cablu;

- Picioare reglabile.

CERINŢE GENERALE PENTRU TOATE LOTURILE.

- Garanţii:

- Termen de garantie - minim 2 ani;

- Termenul de inlocuire a componentei defecte în perioada de garanţie este de maxim 15 zile de la data primirii înştiinţării din partea beneficiarului.

- În cazul unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare pentru produsele care compun in intregime sistemul pasiv de cablare structurata pentru transmisii voce/date (cabluri, conectica, prize, patch paneluri), durata care nu poate fi mai mică de 10 ani, ofertantul are obligaţia de a înlocui produsele în termen de maxim 15 zile de la data primirii înştiinţării din partea beneficiarului.

Ofertantul are obligaţia de a prezenta documentaţia tehnică de la producători, standarde sau rapoarte de încercare/testare emise de pentru fiecare dintre produsele cuprinse în ofertă, conform cerintelor stabilite de Autoritatea Contractanta, pentru a se verifica conformitatea acestora cu cerinţele tehnice cuprinse în caietul de sarcini PENTRU FIECARE PRODUS. Declaraţia producătorului nu reprezintă un mijloc de a demonstra conformitatea tehnică a produsului ofertat fără a prezenta şi un dosar tehnic sau un raport de încercare/testare a produsului emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi inspecţie care asigură respectarea standardelor europene aplicabile.

- Ambalarea:

Ofertantul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa facă fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitațiile care ar putea sa apară in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in așa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.

În cazul ambalării greutăților si volumelor in cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinația finala a produselor si absenta facilitaților de manipulare grea in toate punctele de tranzit.

Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerintele prevazute pentru prezenta achizitie;

Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc.) raman in proprietarea achizitorului;

- Livrarea:

Termen de livrare maxim 10 zile de la data semnarii contractului subsecvent.

Livrarea produselor se va face la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului:  Bucureşti, Bd. Unirii  nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3.

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor ofertate cu toate specificatiile tehnice cuprinse în caietul de sarcini.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificaţii vor fi considerate ca fiind însoţite de menţiunea ,, sau echivalent”.

Propunerea tehnica va fi întocmita în conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime si obligatorii.

Nerespectarea caracteristicilor tehnice minime obligatorii solicitate prin caietul de sarcini conduce la considerarea ofertei ca fiind neconformă.

Anexa

|  | Cantitati minime si maxime aferente acordurilor-cadru si contractelor subsecvente |
| --- | --- |
| MATERIALE CABLARE STRUCTURATA-TRANSMISII VOCE/DATE-categorie 6 |  |

| LOT 1-echipamente de retea si cablu de transmitere a datelor |  |  | cant max AC | cant min AC | cant max. aferenta unui singur CS | cant min. aferenta unui singur CS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crit | Denumire material | U/M | Nec. | Nec. | Nec. | Nec. |
| 1 | CABLU UTP CAT. 6-4 PERECHI, 24AWG | ROLE | 215 | 29 | 29 | 15 |
| 2 | PATCH CORD UTP CAT. 6- RJ45-1M | BUC | 655 | 88 | 88 | 44 |
| 3 | PATCH CORD UTP CAT. 6- RJ45-2M | BUC | 655 | 88 | 88 | 44 |
| 4 | PATCH CORD UTP CAT. 6- RJ45-3M | BUC | 655 | 88 | 88 | 44 |
| 5 | PATCH CORD UTP CAT. 6- RJ45-5M | BUC | 655 | 88 | 88 | 44 |
| 6 | MINI JACK RJ 45 PT. PRIZE SI RAME | BUC | 2700 | 360 | 360 | 180 |
| 7 | PRIZA DUBLA APARENTA PT MINI JACK RJ45 | BUC | 655 | 88 | 88 | 44 |
| 8 | RAMA PT MINI JACK RJ45 | BUC | 300 | 40 | 40 | 20 |
| 9 | RAMA PATCH PANEL 24 PORTURI CU BARA | BUC | 55 | 8 | 8 | 4 |
| 10 | PATCH PANEL VOCE | BUC | 15 | 2 | 2 | 1 |
| LOT 2 -echipamente de retea si accesorii pentru cabluri |  |  | cant max AC | cant min AC | cant max. aferenta unui singur CS | cant min. aferenta unui singur CS |
| 1 | WIRE MANAGER 2U | BUC | 30 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | ETICHETE PANDUIT P.P. + PRIZE | BUC | 10 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | ETICHETE PANDUIT PATCHCORD | BUC | 10 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | RAFTURI FIXE RACK | BUC | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PRIZA MULTIPLA 19" DE DULAP | BUC | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | SUPORTI SPECIALI PRINDERE CABLU BIROU | BUC | 200 | 26 | 26 | 13 |
| 7 | SUPORTI SPECIALI PRINDERE CABLU TAVAN | BUC | 500 | 66 | 66 | 33 |
| 8 | MUFE RJ 45 | BUC | 200 | 26 | 26 | 13 |
| 9 | BANDA IZOLATOARE 19MMX10M | BUC | 100 | 13 | 13 | 7 |
| 10 | COLIER PVC 100 mm | BUC | 15 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | COLIER PVC 200 mm | BUC | 45 | 6 | 6 | 3 |
| 12 | DISPOZITIV REALIZAT FORMA DE CABLU | BUC | 2 | 2 | 2 | 1 |
| LOT 3-echipamente de retea, cablu de transmitere a datelor si accesorii pentru cabluri |  |  | cant max AC | cant min AC | cant max. aferenta unui singur CS | cant min. aferenta unui singur CS |
| Nr crit | Denumire material | U/M | Nec. | Nec. | Nec. | Nec. |
| 1 | CABLU PLAT TELEFONIE 4 PERECHI | M | 800 | 107 | 107 | 53 |
| 2 | DOZE RIGIPS Dn = 68 mm | BUC | 300 | 40 | 40 | 20 |
| 3 | MUFE RJ 11 | BUC | 1000 | 133 | 133 | 67 |
| 4 | BANDA AUTOADEZIVA | BUC | 20 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | CANAL CABLU PVC DE PARDOSEALA 50x14 | M | 300 | 40 | 40 | 20 |
| 6 | CANAL CABLU PVC 120X60 | M | 150 | 20 | 20 | 10 |
| 7 | CANAL CABLU PVC 60X40 | M | 450 | 60 | 60 | 30 |
| 8 | CANAL CABLU PVC 40X25 | M | 600 | 80 | 80 | 40 |
| 9 | CANAL CABLU PVC 40X20 | M | 750 | 100 | 100 | 50 |
| 10 | CANAL CABLU PVC 25X25 | M | 750 | 100 | 100 | 50 |
| 11 | CANAL CABLU PVC 25X20 | M | 750 | 100 | 100 | 50 |
| 12 | CANAL CABLU PVC 25X15 | M | 750 | 100 | 100 | 50 |
| 13 | DIBLURI Dn= 6x30 mm+HOLSURUBURI 4X35 mm | BUC | 10000 | 1333 | 1333 | 667 |
| LOT 4-echipament de retea |  |  | cant max AC | cant min AC | cant max. aferenta unui singur CS | cant min. aferenta unui singur CS |
| Nr crit | Denumire material | U/M | Nec. | Nec. | Nec. | Nec. |
| 1 | DULAP COMUNICATII 42U (600X600mm) MODULAR | BUC | 6 | 2 | 2 | 1 |

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ