CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia de module de rafturi metalice mobile pentru

sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale şi, cu titlu accesoriu

operaţiuni de amplasare (asamblare şi montare) a acestora cod CPV – 39152000-2

CONDIȚII MINIME ȘI OBLIGATORII

- Condiții generale și specifice de natură tehnică

Autoritatea contractantă doreşte să achiziţioneze 175 de module metalice de rafturi mobile pentru depozitarea documentelor (inclusiv transport, montare și punere pe poziție a acestora)

Produsele se achiziționează pentru dotarea sediilor oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale.

Notă: modulele de rafturi metalice ofertate vor respecta caracteristicile tehnice precizate în Caietul de sarcini.

Oferta va fi însoțită de fişa  tehnică a modulului de raft metalic mobil în care vor fi prezentate caracteristicile tehnice precum şi schiţa acestora.

Modulele vor fi livrate la unele dintre sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, aflate în cadrul fiecărei reședinţe de judeţ. Cantitatea pentru fiecare locaţie se va stabili la încheierea contractelor subsecvente.

Modulele sunt destinate pentru depozitarea documentelor, iar fiecare poliţă trebuie să preia o încărcare echivalentă a cel putin 10 bibliorafturi, greutatea estimată a unui biblioraft fiind de cca. 5 kg.

La proiectarea modulelor vor fi avute în vedere, obligatoriu, normativele în vigoare referitoare la rezisteanța materialelor.

Întreg ansamblul va fi protejat împotriva coroziunii şi va fi vopsit în câmp electrostatic, în culoarea bej deschis sau gri deschis.

Fiecare modul va fi prevăzut cu un dispozitiv mecanic de antrenare acționat manual de la o manetă ce va permite deplasarea modulelor, pe o cale de rulare fixată în pardoseală.

Modulele de rafturi mobile vor fi prevăzute cu sisteme de siguranță pentru a preîntâmpina deplasarea accidentală în momentul utilizării acestora de către personalul achizitorului. Sistemele de siguranță vor fi vopsite într-o culoare care să le scoată în evidență (roșu, galben).

Precizăm că în funcţie de configuraţia spaţiului în care se vor monta modulele de raftrui mobile, acestea vor trebui cuplate câte două, rezultând un ansamblu de doua module cu lungimea totală de 1000mm + 1000mm = 2000 mm , latimea de 750 mm şi înalţimea maximă de 2105,5 mm (înalțimea este dată de 5 polițe x 1 mm grosime/poliţă + 1 polita de 0,5 mm + 400 mm distanţa între poliţe x 5 + 100 mm distanţa dintre prima poliţă şi sol).

Modulele de rafturi mobile  trebuie să satisfacă și următoarele cerințe:

▪ Mecanismul de antrenare:

- va fi acționat manual de la o manetă de pe latura scurtă a modulului. La încheierea contractelor subsecvente se va specifica poziția manetei de acționare (pe latura stângă sau dreaptă a modulului)

- va fi silențios și fiabil

- va fi conceput astfel  încât să necesite un efort mic de acţionare pentru deplasarea modulelor

- sarcina specifică pentru un modul va fi în funcție de numărul de polițe și lungimea acestora (estimăm o sarcină de 50 kg pe o poliță de 1000 mm lungime)

- ghidarea modulelor se va face pe minim două rânduri de căi de rulare pentru o lungime a acestora de 1000 mm.

Ofertantul va determina în functie de încărcarea modulelor și în conformitate cu normativele în vigoare, modul de prindere a căii de rulare în pardoseală, pentru a preîntâmpina smulgerea acesteia în timpul utilizării modulelor mobile.

- sistemul de rulare va fi astfel conceput încât să prevină deraiera de pe sine a modulului de raft mobil in momentul utilizării.

Modulele vor avea următoarele dimensiuni:

- înălțime maximă de 2105,5 mm (înalțimea este dată de 5 polițe x 1 mm grosime/poliţă + 1 polita de 0,5 mm + 400 mm distanţa între poliţe x 5 + 100 mm distanţa dintre prima poliţă şi sol;

- lungime de 1000 mm,

- adâncime de 350 mm, pentru fiecare parte de depozitare (total lățime poliță 700 mm).

Modulele vor fi prevăzute cu 6 polițe, cu posibilitatea reglării a 4 polițe pe înălţime prima poliţă de jos si cele 4 reglabile vor fi executate din tablă de otel OL 37, cu grosimea de minim de 1 mm, montate la distanțe de 400 mm, rezultând astfel compartimente de depozitare egale ca dimensiuni.

Prima poliță se va monta la distanța de 100 mm față de cota zero şi va fi fixă ;

Ultima polită este fixă , are rol de capac şi este executată din OL 37, cu grosimea de 0,5 mm.

Pereții laterali ai modulelor se vor executa din tabla de otel OL 37, cu grosime minim 0,5 mm.

Pe latura „lungime” a polițelor se va executa o îndoitură, pentru a preîntâmpina apariția săgeții sau se poate prezenta o altă soluție având același scop dar care să nu determine micşorarea distanței între două polițe, respectiv 400 mm.

Pentru fiecare poliță, la jumătatea lățimii acesteia, se va executa câte un „guler” despărțitor, cu înălțimea de minim 100 mm, pentru a împiedica deplasarea dosarelor.

La partea inferioară modulele vor fi prevăzute cu mecanisme de rulare asigurând mobilitatea pe sine.

Ecartamentul între șine va fi stabilit de către ofertant în funcție de greutatea modulului și dimensiunile acestuia.

## Propunerea tehnică va conţine obligatoriu:

- Descrierea detaliată a modulelor de rafturi metalice mobile ce se vor achiziționa, în conformitate cu specificaţiile din Caietul de Sarcini. Se vor prezenta următoarele:

- sarcina maximă admisă pe poliță;

- descrierea mecanismelor de siguranță;

- descrierea căii de rulare și condițiile de utilizare a acesteia;

- greutatea unui modul;

- instrucțiunile de utilizare, etc.

- Desenul de ansamblu al unui modul de raft metalic mobil, în care să se vadă mecanismul de acționare precum și modul de funcționare al acestuia;

2. Condiții generale

►Oferta tehnică va cuprinde obligatoriu specificațiile tehnice de la producător, care vor atesta caracteristicile minime și obligatorii solicitate.

►Condițiile generale și specifice de natură tehnică sunt cele menționate în prezentul caiet de sarcini.

►Nerespectarea tuturor cerințelor privind specificațiile tehnice determină  considerarea ofertei în cauză ca fiind neconformă.

►Documentația inclusă în ofertă trebuie să indice clar caracteristicile tehnice ale modulelor de rafturi metalice mobile, în așa fel încât să permită stabilirea conformității acestora cu specificațiile tehnice solicitate. Toate specificațiile tehnice solicitate în prezentul Caiet de sarcini trebuie să se regăsească în documentația tehnică a produselor furnizate de către producător.

►Furnizorul are obligația să asigure resursele umane, materiale, instalațiile și/sau echipamentele necesare în vederea furnizării, asamblării și montării tuturor produselor.

►Personalul desemnat pentru asamblarea modulelor de rafturi va fi autorizat conform normelor specifice de securitatea muncii. Ofertantul declarat câștigător va instrui personalul propriu care execută lucrările cu norme specifice de securitatea muncii pentru acest gen de servicii. Asamblarea și montarea vor fi realizate de personalul furnizorului (pentru a beneficia de garanția oferită de producător) pe cheltuiala și riscul acestuia conform instrucțiunilor de montaj aferente tipului de modul de raft.

►Furnizorul va asigura, cu mijloacele proprii, evacuarea, preluarea și transportarea deșeurilor rezultate din producție și asamblare, potrivit legislației în vigoare din domeniul deșeurilor, fără alte costuri suplimentare.

3. Caracteristici referitoare la nivelul calitativ și tehnic

►Toate produsele ofertate trebuie să fie noi și nefolosite.

► Produsele care vor fi ofertate și livrate vor îndeplini specificațiile tehnice precizate în prezentul Caiet de sarcini.

►Ofertantul trebuie să țină cont de specificul contractului și să asigure o unitate de aspect a produselor.

►Propunerea tehnică va fi însoțită de materialul documentar suport ce va dovedi caracteristicile fiecărui modul de raft (de exemplu: file de catalog, desene, schițe, date, etc.) și va include o descriere detaliată a caracteristicilor acestuia.

►În Propunerea tehnică se va indica, dacă este cazul, adresa paginii web a producătorului/ distribuitorului/ furnizorului la care pot fi găsite caracteristicile produselor ofertate, și care să demonstreze îndeplinirea specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini.

►Fiecare produs ofertat va fi considerat complet, dacă include toate accesoriile necesare asamblării și montării, în vederea utilizării acestuia pentru scopul specific.

Notă: Specificațiile tehnice, imaginile sau denumirile care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, etc. sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații sau denumiri vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

4. Condiții de garanție

►Perioada de garanție acordată produselor (module şi cale de rulare) de către furnizor este de minim 2 ani, iar pentru manopera de montaj 6 luni și începe de la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a produselor la sediile teritoriale ale ORCT.

Dacă termenul de garanție oferit de către producător este mai mare decât cel prevăzut în Caietul de sarcini, atunci termenul de garanție acceptat va fi cel al producătorului.

►În perioada de garanție furnizorul se obligă să repare, să înlocuiască sau să remedieze pe propria cheltuială (inclusiv transportul) subansamblele, componentelor sau pieselor defecte ale produselor livrate numai cu componente/piese noi, conform cerințelor prezentate în caietul de sarcini.

►Timpul de răspuns al furnizorului pentru remedierea defecțiunilor sesizate este de 5 zile lucrătoare de la momentul înștiințării furnizorului cu privire la apariția acestora.

►Perioada de garanție a produselor se extinde cu perioada scursă de la data înștiințării furnizorului și până la data la care produsele au fost repuse în stare de folosință.

►Nu se va percepe nici o taxă în perioada de garanție, privitoare la transportul bunului și/sau la deplasarea personalului care realizează repararea/ înlocuirea acestuia.

►În cadrul Propunerii tehnice, operatorul economic trebuie să transmită coordonatele de contact ale unității/ sucursalei care asigură garanția (număr de telefon, număr de fax, adresa e-mail, adresă poștală).

5. Termene și condiții de livrare

►Operatorul economic va asigura și gestiona, pe cheltuiala sa, livrarea, asamblarea și montarea tuturor modulelor de rafturi mobile, inclusiv a căii de rulare, la sediul Autorității contractante (sediile teritoriale, conform anexei de distribuție pe locații furnizate de Autoritatea contractantă la încheierea contractului subsecvent).

►Operatorul economic își îndeplinește obligația de livrare în momentul în care toate produsele au fost asamblate și aşezate pe poziţie la Autoritatea contractantă (sediile locale) și s-a realizat recepția cantitativă și calitativă a acestora.

►Operatorul economic trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea produselor în locațiile specificate, inclusiv taxele vamale, alte taxe și speze oficiale care se plătesc la import, precum și costurile și riscurile de îndeplinire a formalităților vamale, atunci când este cazul.

►Termenul de livrare și asamblare/montare pentru toate modulele de rafturi: în  funcţie de cantitatea acestora, minim 30 zile lucrătoare și maxim 45 zile lucrătoare, de la semnarea contractului subsecvent. Asigurarea produselor pe perioada transportului, până la efectuarea recepției cantitative și calitative, revine în sarcina furnizorului.

►La livrarea și asamblarea modulelor de rafturi pe poziția stabilită de Autoritatea contractantă, operatorul economic va transmite Autorității contractante și următoarele documente:

- instrucțiunile de asamblare și utilizare traduse în limba română, dacă este cazul;

- certificatele de garanție;

- declarațiile de conformitate;

- aviz de însoțire a mărfii;

- alte documente.

6. Recepția cantitativă și calitativă

►Recepția cantitativă și calitativă se va face la sediile ORCT din teritoriu, după asamblarea și verificarea produselor, în prezența reprezentanților autorizați ai Furnizorului.

Recepția va consta în:

- verificarea cantitativă a produselor livrate;

- verificarea integrității produselor;

- verificarea documentației tehnice și a documentelor de livrare;

- verificarea produselor după asamblarea și montarea lor pe poziție.

►În cazul în care la recepție modulele de rafturi livrate și asamblate nu vor îndeplini o parte dintre cerințele obligatorii menționate în prezentul Caiet de sarcini, Furnizorul se obligă să înlocuiască gratuit produsul cu unul conform și funcțional. Fără a modifica prețul contractului Furnizorul se obligă să livreze gratuit componentele lipsă sau să le înlocuiască pe cele deteriorate.

► Modulele de rafturi vor fi livrate cu toate componentele necesare pentru a îndeplini toate cerințele tehnice din Caietul de sarcini.

►La recepție se încheie un proces verbal de recepție pentru fiecare locație.

►Factura va fi însoţită de procesele-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, precum şi de avizele de însoţire a mărfii.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ