Anexa nr CS.3

SERVICE INSTALATII ELECTRICE SI SANITARE; usoare remedieri de lacatuserie: Imobil birouri UNIRII 74 , bl. J3B,tr.II+III

INSTALATII ELECTRICE

- verificat si remediat tablouri electrice secundare si de forta  36 buc;

- verificat si remediat tablouri electrice principale (inclusiv cele de siguranta) 3 buc;

- verificat si remediat tablou electric general   1 buc;

Verificarile tablourilor vor cuprinde:

-verificarea, remedierea sau inlocuirea aparaturii de protectie si de  comutatie;

-verificarea si remedierea legaturilor electrice;

-verificarea tensiunilor;

-verificarea si remedierea continuitatii conductorului de nul de  protectie;

-verificarea rezistentei de izolatie a cablurilor/conductoarelor circuitelor aferente

si remedierea sau inlocuirea acestora;

-dupa caz,verificat si remediat  legaturile electrice in dozele de legaturi;

-verificat starea prizelor ( circa 430) , a legaturilor acestora , a tensiunii si remedieri ;

-verificat starea intrerupatoarelor ( circa 210 ) si remedieri;

-dupa caz, verificat si remediat corpurile de iluminat dpdv mecanic si electric inclusiv curatirea lor:

- circa 374 corpuri florescente 2*58 W;

- 312 corpuri florescente 1(4)*18 W;

- 44 corpuri florescente 2*18 W;

- 9 corpuri florescente 2*36 W;

- 173 plafoniere;

- 85 corpuri cu halogen;

- 36 spoturi incandescente;

-verificat si remediat/inlocuit ventilatoare de evacuare aer viciat din grupurile sanitare;

-verificat si remediat instalatia de hidrofor si grup pompe pt stingerea incendiului si efectuat probe periodice;

-verificat si remediat lampile de siguranta monobloc cu acumulator (45 buc );

INSTALATIA SANITARA

Verificat si remediat hidranti (14 buc) si grup pompare ;

Verificat si remediat/inlocuit racordurile la grupurile sanitare  si la lavoare/spalatoare ( 22 de gr sanitare );

Verificat si remediat scurgeri si sifoane de lavoare,spalatoare, vas WC si la sifoane de pardoseala;

Verificat si remediat/inlocuit baterii,capace WC,flotoare la grupuri sanitare;

Verificat si remediat/inlocuit robineti, vane , pompe,etc ;

Verificat si remediat (inclusiv curatare interioara / 1 data pe an si exterioara / 1 data pe an ) bazin apa potabila din statia hidrofor si grup pompa hidrofor.

Verificarile mentionate mai sus se efectueaza lunar, luandu-se masuri de remediere/inlocuire in cazul constatarii unor defectiuni/neconformitati ; lucrari de verificare/remediere/inlocuire se efectueaza si intre revizii, in cazul aparitiei unor defectiuni accidentale, inclusiv la conductele de apa rece si calda, agent termic cald si rece si canalizare .

Urmatoarele materiale, aparate,piese schimb,etc. necesare remedierilor sau inlocuirilor la lucrarile mentionate mai sus pentru instalatiile electrice si sanitare se asigura de BENEFICIAR (la cererea PRESTATORULUI) dintr-un stoc de rezerva minim constituit la propunerea PRESTATORULUI si convenit cu BENEFICIARUL.:

- becuri economice si cu incandescenta;

- tuburi fluorescente;

- prize,intrerupatoare,comutatoare,etc;

Restul materialelor si/sau pieselor de schimb necesare se asigura de PRESTATOR potrivit avizului BENEFICIARULUI asupra propunerii de achizitie prezentata de PRESTATOR.; valoarea materialelor, pieselor de schimb, etc facturata Beneficiarului de catre PRESTATOR nu va depasi cu mai mult de 5% valoarea de catalog (de aprovizionare), prezentandu-se in acest sens copie de pe factura de aprovizionare. Decontarea se efectueaza lunar, ca pozitie separata in factura de revizie lunara, pretul acestora probandu-se cu factura de achizitie.

LUCRARI USOARE DE LACATUSERIE

- reparat/inlocuit broaste de usi,ferestre si de mobilier (asigurate de beneficiar);

- reparat/inlocuit piese schimb (asigurate de beneficiar) la mobilierul de birou ;

- reglat inchidere/deschidere ferestre si usi de acces in cladire si in alte spatii interioare ;

- alte lucrari usoare din specificul mentionat