CAIET DE SARCINI

DOCUMENTATIE TEHNICA

SISTEM  DE SECURITATE FIZICA

ORCT Buzau

Noiembrie 2016

CUPRINS

Prezenta documentatie tehnica conţine informaţii referitoare la achizitia unui sistem de securitate fizica pentru locatia ORCT Buzau compus din:

  - SUBSISTEM DE DETECTIE SI ALARMARE LA TENTATIVA DE EFRACTIE

  - SUBSISTEM DE TELEVIZIUNE IN CIRCUIT INCHIS

A. Memoriu Tehnic

B. Cerinte tehnice minime obligatorii ale subsistemului de detectie si alarmare la tentativa de efractie

C. Necesar minim de materiale si echipamente estimat pentru subsistemul de detectie si alarmare la tentativa de efractie

D. Cerinte tehnice minime obligatorii ale subsistemului de televiziune in circuit inchis

E. Necesar minim de materiale si echipamente estimat pentru subsistemul de televiziune in circuit inchis

F. Norme si reglementari specifice

G. Masuri de protectia muncii, PSI si protectia mediului

H. Conditii de calitate, verificare si receptie

- MEMORIU TEHNIC

DATE GENERALE

  - Denumirea lucrării : « Sistem de  securitate fizica pentru sediul ORCT Buzau »

  - Beneficiarul Lucrării :Oficiul Registrului de pe lânga Tribunalul Buzau

  - Proiectul tehnic,  detaliile de  executie si avizarea acestuia la IJP Buzau – vor fi realizate de Executant.

DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

  - Tema prezentei documentatii tehnice o reprezinta realizarea sistemului de securitate fizica destinat a proteja sediul  ORCT Buzau in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la data prezenta. Sediul este amplasat in  localitatea Buzau, in sediul BCR, la etajul 1 din Str. Unirii, Nr.207. Imobilul este compus din parter + 3 etaje. Caracteristica principala deriva din structura interna ce are ca destinatie  birouri pentru lucrul cu publicul.

  - Scopul instalaţiilor de securitate este acela de a asigura detecţia, alarmarea şi  semnalizarea la tentativa de efractie si a oricărei încercări de pătrundere neautorizată in imobil.

  - Specificul obiectivului  rezidă în numarul ridicat de persoane cu statut de vizitator sau colaborator ce au acces in imobil in anumite zone.

  - Sistemul trebuie să corespundă cerinţelor impuse de normele de protecţie  antiefracţie in vigoare.

  - Beneficiarul lucrarilor va pune la dispozitie ofertantilor, planurile de arhitectura ale imobilului.

B.  Cerinte tehnice minime obligatorii ale subsistemului de detectie si alarmare la tentativa de efractie

Toate elementele componente ale sistemului de securitate vor fi prevazute cu contacte antisabotaj.

Unitatea centrala

Unitatea centrala a sistemului trebuie sa asigure cumulativ urmatoarele functiuni:

- 	gestionarea tuturor senzorilor antiefractie (detectoare passive in infrarosu, contacte magnetice,      etc.)

- 	        minim 8 zone de alarma full programabile;

- minim 2 partitii (grupuri de zone);

- minim 2 tastaturi;

- memorie minim 1000 de evenimente;

- port  pentru programare si urmarire;

- interconditionari intre partitii;

- comunicator telefonic integrat;

- tensiune de alimentare 220V c.a.

- tensiune de lucru: 10-15 V c.c.

- sursa proprie in comutatie;

- ceas de timp real de 365 de zile;

- programare punctuala a oricarui dispozitiv din sistem;

- recunoaştere  defect

C. 	Necesar minim de materiale si echipamente estimat

| Nr. Crt | Denumire | U/M | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala minim 8 zone, min 2 partitii, sursa, comunicator vocal/digital si acumulatori | buc | 1 |
| 2 | Modul extensie (expandor) minim 8 zone cu carcasa, sursa si acumulatori | buc | 3 |
| 3 | Tastatura cu afisaj LCD | buc | 3 |
| 4 | Buton de panica | buc | 1 |
| 5 | Pedala panica | buc | 1 |
| 6 | Detector de miscare PIR | buc | 16 |
| 7 | Detector dual de miscare PIR + MW | buc | 1 |
| 8 | Sirena de interior | buc | 1 |
| 9 | Sirena autoprotejata de exterior cu acumulatori | buc | 1 |
| 10 | Contact magnetic | buc | 6 |
| 11 | Canal PVC | m | 100 |
| 12 | Cablu ecranat dedicat | m | 1000 |
| 13 | Cablu alimentare | m | 20 |
| 14 | Tablou electric independent pt. alimentarea subsistemelor | buc | 1 |
| 15 | Accesorii de montaj (coliere PVC, dibluri, holsuruburi, etc.) | set | 1 |
| 16 | PIF si Scolarizare | buc | 1 |
| 17 | Realizare proiect tehnic, DDE si avizare IJP | buc | 1 |

NOTA: Necesarul final de materiale si echipamente se va stabili in faza de proeict de catre ofertantul castigator in baza analizei de risc pusa la dispozitie de Achizitor.

D. Cerinte tehnice minime obligatorii ale subsistemului de televiziune in circuit inchis

Toate componentele subsistemului de televiziune in circuit inchis cu exceptia cablurilor pentru transmisia video, cablurilor de alimentare, canal cablu si accesorii (dibluri, holsuruburi, bride, etc.) sunt achizitionate de ONRC si vor fi puse la dispozitia ofertantului castigator de catre ORCT Buzau.

Subsistemul achizitionat are un numar maxim de 8 camere, 4 camere video cu alimentare la 12V, alimentatoare pentru 4 camere video, adaptoare UTP/BNC, 4 camere video cu alimentare la 220Vca.

E. Necesar echipamente puse la dispozitie de Achizitor

| Nr. Crt | Denumire | U/M | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DVR AHD 8 canale cu HDD 3T | buc | 1 |
| 2 | Camere video alimentare 12V | buc | 4 |
| 3 | Camere video alimentare 220Vca | buc | 4 |
| 4 | Adaptoare UTP/BNC | buc | 8 |
| 5 | Alimentator 12Vcc, 1A | buc | 4 |

Necesar minim estimat pentru materiale si accesorii puse la dispozitie de ofertant

| Nr. Crt | Denumire | U/M | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cablu alimentare | m | 305 |
| 2 | Cablu UTP cat 5e | m | 305 |
| 3 | Canal cablu | m | 25 |
| 4 | Tub flexibil | m | 300 |
| 5 | Doze de legatura | buc | 8 |
| 6 | Proiect si avizare | buc | 1 |
| 7 | Accesorii | set | 1 |

- Garantie echipamente: minim 2 ani

- La sistemele de securitate solicitate, ofertantii vor adauga si alte accesorii necesare realizarii acestora, dar care nu au fost prevazute in documentatia tehnica.

- Ofertele vor contine obilgatoriu pliante, poze de catalog sau cataloage pentru produsele ofertate.

F. NORME şi  REGLEMENTARI SPECIFICE

Următoarele norme şi  standarde ce se vor consulta şi  vor fi avute in vedere  la execuţie:

Norme

-I 18- 82/96 Normativ pentru proiectarea şi  executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii din clădiri civile şi  industriale

-PE 119/82 Norme de protecţie a muncii pentru instalaţii electrice

-PE 127/78 Instrucţiuni pentru coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice cu liniile de comunicaţie

-Norme privind sistemele de securitate pentru instituţiile cu caracter bancar - IGP 1992

-Norme de realizare a instalaţiilor pentru transmisii de date - CCE 1989

Standarde de stat

STAS 1590-71...79	Electrotehnica şi  electroenergetica. Semne conveţionale

STAS 1842-73	Instalaţii electrice interioare în construcţii. Semne convenţionale

STAS 6755-81	Automatica .Semne convenţionale şi  simboluri literale.

STAS  9638-74	Marcarea conductoarelor izolate pentru identificarea circuitelor 	instalaţiei electrice

STAS 8275-78	Protecţia împotriva electrocutărilor.Terminologie

STAS 6119-78	Instalaţii electrice de joasă tensiune. Instalaţii de legare la pământ de 	protecţie

STAS 6616-83	Instalaţii electrice de joasă tensiune. Instalaţii de legare la nul de 	protecţie. Prescripţii.

STAS 9637-74	Instalaţii electrice ale clădirilor.Terminologie.

STAS 7070-74	Instalaţii de automatizare. Reguli pentru întocmirea documentaţiei 		tehnice desenate

STAS 5325-79	Grade normale de protecţie asigurate prin carcasare. Clasificare şi  	metode de verificare

STAS 1237-86	Cabluri şi conductoare electrice

PE006 - Instrucţiuni generale de protecţie a muncii pt.unitaţile RENEL

PE016 - Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi  instalaţiile energetice

PE 022 - prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice

PE 107 - Normativ pt.proiectarea şi  execuţia reţelelor de cabluri electrice

PE 116 - Normativ de încercări şi  măsurători la echipamente şi  instalaţii electrice.

PE118 - Regulament general de manevre în instalaţii electrice

PT-4/82 - Încercări, verificări şi  măsurători executate la cabluri.

RE 40-84 - Îndreptar de proiectare  şi  execuţie a instalaţiilor de legare la pământ.

3RE-FT-61 - Executarea şi  verificarea prizelor de beton

STAS 8591 - Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare executate in săpătură

SR 212294 – Iluminatul artificial ,iluminatul de siguranţa si industrial

STAS 112005320- Simboluri grafice

SR CEI 60050-Vocabular electrotehnic internaţional. Instalaţii electrice

SR CEI 60182 – Cabluri si conducte pentru joasă tensiune

SR CEI 6242 – Frecvenţe standardizate pentru instalaţii de telecomandă centralizate

SR CEI 6034 – 4 – 42,4 – 43 Instalaţii electrice in construcţii . Mijloace de protecţie pentru asigurarea securitaţii

SR EN 60617- Simboluri grafice pentru scheme electrice

SR CEI 61312 – Protecţia împotriva impulsului electromagnetic generat de trasnet

SR EN 61000-2-4 / 1999 –Compatibilitaţi electromagnetice

SR ISO /CEI 7498- Tehnologia informaţiei

SR ISO /CEI 7811 – Cartele de identificare

SR ISO 31-7 / 1995 – Acustică

Alte norme :

-Norme şi  reglementări emise de către Comunitatea Europeană (EURO NORM - EN 5x)

-Normele şi  standarde BS 5839 Part1, 4/1988 , BS 5445)

-Norme UL  pentru aplicaţii de efracţie	Standard 1076

-Norme UL  pentru monitorizarea proceselor critice

-manualele de instalare ale echipamentului editate de producator.

Legi :

      - HG 585/13 iunie 2002 (standarde de aplicare la legea 182/2002) publicat in Monitorul Oficial nr. 485/5 iulie 2002;

      - HG 781/25 iulie 2002 Monitorul oficial 575/5 aug. 2002 ;

      - H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor ;

      - Legea 333/2003 .

G. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII, PSI ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

1. Măsuri generale

La execuţia şi darea în execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentei documentaţii,  este   obligatorie   aplicarea   în   totalitate   a   normelor   de   protecţia   muncii, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Instalaţiile electrice proiectate respectă cu stricteţe NSPM 65/1997 “Norme specifice de protecţia muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice”,  “Norme generale de protecţie a muncii” ediţia 1996”.

2. Măsuri pentru perioada de execuţie

Lucrările în instalaţiile electrice în exploatare se pot executa numai în baza unei autorizaţii de lucru scrise şi  cu scoaterea de sub tensiune a instalaţiei.

Se consideră lucrări cu scoaterea de sub tensiune acele lucrări  la care in funcţie de tehnologia adoptată, se scoate de sub tensiune întreaga instalaţie sau doar acea parte a instalaţiei la care urmează a se lucra in condiţii  de securitate.

În vederea realizării zonei protejate, trebuie luate următoarele măsuri tehnice în ordinea  indicată mai jos:

- întreruperea tensiunii şi  separarea vizibilă a instalaţiei,

- blocarea aparatelor de comutaţie prin care s-a făcut separaţia vizibilă şi  montarea  indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere.

- verificarea lipsei de tensiune

- legarea instalaţiei la pământ şi  în scurtcircuit

Numai după luarea  acestor măsuri instalaţia se consideră scoasă de sub tensiune.

În vederea realizării zonei de lucru trebuie luate următoarele măsuri tehnice in ordinea indicată mai jos:

1.verficarea lipsei de tensiune

2. legarea instalaţiei la pământ şi în scurtcircuit (operatie ce cuprinde şi  descărcarea sarcinilor capacitive)

- delimitarea materială  a zonei de lucru

- măsuri tehnice de asigurare împotriva accidentelor de natură neelectrică.

În cazul in care zona coincide cu zona protejată, măsurile tehnice pentru realizarea zonei protejate constituie simultan şi  măsuri tehnice pentru zona de lucru, pentru aceasta din urmă trebuind a se lua in plus şi  măsuri de asigurare împotriva accidentelor de natură neelectrică.

Pentru realizarea zonei  protejate şi  a zonei de lucru  se vor respecta capitolele privitoare la:

-    întreruperea tensiunii şi  separarea vizibilă a instalaţiei.

- blocarea în poziţia deschis a aparatelor de comutaţie prin care s-a făcut separarea vizibilă a instalaţiei.

- verificarea lipsei de tensiune

- legarea instalaţiei la pământ şi  in scurtcircuit

- delimitarea materială a zonei de lucru

- măsuri tehnice  de asigurare  a zonei  de lucru impotriva accidentelor de natură electrică

Pentru executarea lucrărilor în puncte de alimentare şi  posturi de transformare se vor respecta normele de protecţia muncii cuprinse in capitolul 5.2.

Pentru executarea lucrărilor  la liniile electrice subterane se vor respecta norme de protecţia muncii  prevăzute la capitolul 5.4.

La pozarea cablurilor se vor respecta distanţele faţă de instalaţiile edilitare in conformitate cu PE 107/85 şi  anume:

- in plan orizontal: 0.5 m faţă de apă şi  canal

1.5 m faţă de termoficare

1 m faţă de fluide combustibile

1 m  faţă de gaze iar pentru cablurile montate in tuburi distanţa va fi de 1.5 – 3m funcţie de presiunea gazului.

- in plan vertical – 0.5 m faţă de toate instalaţiile

În situaţia in care  apar neconcordante între proiect şi  teren va fi chemat proiectantul la faţa locului  spre a da soluţii adecvate.

Pentru executarea lucrărilor în instalaţii electrice de alimentare a consumatorilor şi  de iluminat public se vor respecta normele de protecţia muncii prevăzute la cap. 5.11.

Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi  utilajelor specifice pentru lucrările de construcţii montaj şi  de exploatare, întreţinere ale instalaţiilor electrice se va face în conformitate cu cap.4.

H. CONDIŢII DE CALITATE, VERIFICARE ŞI  RECEPŢIE

Executantul lucrării va prezenta planul calităţii .

- Toate echipamentele vor fi însoţite de fişa tehnică a produsului şi  specificaţiile tehnice ale producătorului.

- Instrucţiunile de utilizare în limba română vor fi realizate funcţie de specificaţiile echipamentelor şi  opţiunile la nivel utilizator ale Beneficiarului (nivele de acces la funcţiile sistemului, sarcini operator, regulamente de ordine interioară, etc.)

- Toate procedurile de testare, verificare şi  control al calitaţii instalaţiei vor fi făcute în conformitate cu normele IGP – DPOP pentru instalaţii de securitate în vigoare în România, acolo unde nu există norme sau reglementări specifice naţionale se vor utiliza normele UE iar dacă nici acestea nu vor face referiri specifice la cazul în speţă  se vor testa in conformitate cu specificaţiile producătorului.

- Pentru sistemele ce fac obiectul instalaţiei de securitate antiefracţie şi  supraveghere video se va solicita avizul organelor abilitate  pe soluţia tehnică implementată.

- Toate subsistemele vor fi testate funcţional de către comisia de recepţie prin simulări succesive urmând a se specifica în Procesul Verbal de Receptie corespondenţă între funcţiunile solicitate şi cele realizate. Datorită faptului că nu exista norme specifice care să pună la dispoziţie un instrument de certificare/atestare a compatibilitaţii electromagnetice între echipamentele şi dispozitivele aferente sistemului şi  cele din incinta, se va considera că functionarea sistemului la parametri proiectaţi atât în regim normal de funcţionare al staţiei cât şi  în regim de avarie sau in regimuri tranzitorii garanteaza această compatibilitate.

- Materialele utilizate (cabluri , accesorii, etc.) vor fi insoţite la livrare de fişe tehnice sau foaie de catalog cu specificaţii tehnice.

- La montaj, în timpul operaţiei de derulare şi întindere se verifică starea tehnică a conductoarelor care nu trebuiesc să fie rupte, uzate sau despletite.

- Modul de pozare al cablurilor înainte de astupare va trebui verificată de către un delegat al unităţii de exploatare şi încheiat un document ce se va anexa la documentaţia de recepţie.

- Se vor respecta prevederile fişelor tehnologice privind executarea tuturor operaţiilor.

- Pentru toate lucrările ce intră în categoria lucrărilor ascunse cu precizarea condiţiilor de execuţie;