MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Bucureşti, Bd. Unirii  nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

APROBAT								7905/03.11.2014

Silvia Claudia CĂLIN-MIHALCEA

Director General

VIZAT

Georgeta BALAN

Director Dir. Economică

REFERAT DE NECESITATE

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) are în dotare routere CISCO care sunt utilizate pentru conexiunile de comunicaţii de date la reţeaua VPN a sistemului registrului comerţului, implementată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), în baza H.G. nr. 1213/2005.

În vederea sprijinirii dezvoltării mediului de afaceri și a concentrării serviciilor prestate de autoritățile publice, prin facilitarea accesului cetățenilor la informațiile publice deținute de registrul comerțului și la serviciile oferite de ONRC a fost identificată colaborarea cu autoritățile publice ale sectorului 4 și 6 a municipiului București.

Astfel, în vederea facilitării accesului celor interesați la informaţiile și serviciile oferite de ONRC este necesară deschiderea unor ghişee pentru furnizarea de informaţii privind înregistrările din registrul comerţului la nivelul sectorului 4 și 6 a municipiului București.

În aceste condiţii, este strict necesară achiziţia de routere pentru asigurarea conexiunilor VPN pentru noile birouri teritoriale. Caracteristicile tehnice pentru aceste echipamente sunt prezentate în anexă.

Valoarea totală estimată este de: 9000 lei inclusiv TVA.

Gabriel Condeșteanu

Director

Direcţia Tehnologia Informaţiei

DT/30.10.2014

Cerinţe tehnice şi funcţionale minimale (obligatorii):

| Routere low-end VPN – 2 bucăţi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caracteristici generale |  |  |  |
| Carcasa | Router rack-mount 19 inch sau kit de montare în rack (tavă, şuruburi, piuliţe, alte accesorii) |  |  |
| Procesor | Accelerator hardware VPN onboard |  |  |
| Memorie instalată | Flash memory: 256 MB System memory: minim 256 MB DRAM Memoria instalată va trebui să asigure simultan (concomitent) toate funcţionalităţile solicitate |  |  |
| Protocoale incluse | TCP/IP RIP v1 şi v2 OSPF BGP SNMP, SSH DMVPN sau echivalent CDP sau echivalent RADIUS (Remote Acces Dial-in User Service) |  |  |
| Interfeţe | WAN:1 x port Giga Ethernet, 1 x port Fast Ethernet, RJ-45, onboard LAN: 8 porturi Fast Ethernet 1 x management console 1 x auxiliar 1 x USB |  |  |
| Sistem de operare şi caracteristici minimale incluse | Firewall, NAT, IPSec şi VPN (3DES, AES128, AES192, AES256) încorporate în sistemul de operare Configurabil de la consolă prin CLI (Command Line Interface) via SSH şi telnet Configurabil Web Suport pentru servicii integrate Imagine sistem de operare cu suport pentru pachet de securitate şi servicii IP avansate (a se specifica denumirea sistemului de operare furnizat) Licenţă 3DES şi AES256 inclusă sau drepturi de configurare echivalente licenţierii 3DES şi AES256 Criptare hardware integrată |  |  |
| Temperatura de operare | 0 la 40C |  |  |
| Caracteristici alimentare cu energie electrică |  |  |  |
| Alimentare cu energie electrică |  | Sursa de alimentare internă cu suport pentru standardele româneşti: 220 VAC / 50 Hz |  |
| Certificate |  |  |  |
| Certificări router |  | ICSA Labs (IPSEC) sau echivalente |  |
| Garanţie, suport tehnic, timp de răspuns, timp de remediere/înlocuire, termen de livrare |  |  |  |
| Garanţie |  | Garanţie min. 3 ani ”on-site” şi suport tehnic hardware şi software care să includă: - Update-uri software („software subscription”) - „Advanced replacement” pentru componentele hardware / router defecte / defect - Acces la centrul de asistenţă tehnică al producărorului - Acces online la site-ul producătorului pentru update-uri software, diferite instrumente şi asistenţă tehnică. Garanţia se acordă la sediul clientului |  |
| Timp de răspuns la solicitare în caz de defecţiune |  | Maxim 8 ore de la solicitare |  |
| Timp de remediere / înlocuire |  | Maxim 24 ore pentru remediere sau înlocuire a echipamentului defect cu unul echivalent, configurat corespunzător |  |
| Suport tehnic (software/hardware) |  | Suport upgrade software pentru minimum 3 ani |  |
| Termen de livrare |  | ... zile |  |
| Accesorii |  |  |  |
|  |  |  | cabluri de conectare la reţea UTP CAT 6 cu mufe RJ45, lungime 5 m 1 x cablu consolă 1 x cablu RS-232 1 x cablu de alimentare energie electrică tip schuko conform standardelor româneşti 1 X kit de instalare cu toate cablurile de protecţie (împământare), şuruburile, cât şi alte accesorii necesare instalării şi punerii în funcţiune incluse Documentaţie cu manual de utilizare şi configurare tipărit Documentaţie cu manual de utilizare şi configurare în format electronic pe mediu optic (CD) |

Locaţii de livrare: Sediul Oficiului Naţíonal al Registrului.

Alte cerinţe minimale obligatorii

  - Întreaga configuraţie a echipamentelor trebuie să fie de la acelaşi producător.

  - Echipamentele trebuie să fie în producţie la data depunerii ofertei. Ofertantul trebuie să facă dovada îndeplinirii acestei cerinţe printr-o declaraţie / adresă din partea producătorului sau reprezentanţei acestuia.